“Sintesi di elettroliti a base di liquidi ionici per celle fotovoltaiche organiche”

(Report n°10 – 04/2008)

Per quanto riguarda la sintesi dei liquidi ionici con lo ioduro come anione, avendo già sintetizzato l’emim e il pmim ioduro, si è passati alla sintesi di un sale con il catione imidazolico avente la catena ancora più lunga, l’1-butil3-metil imidazolio. Nelle precedenti sintesi erano state sperimentate due differenti strategie sintetiche e se ne erano sottolineati sia vantaggi che svantaggi dell’una rispetto all’altra. Per sintetizzare il bmimI si è pensato di seguirle entrambe, ovvero, è stata eseguita sia la sintesi per quaternizzazione diretta, sia la sintesi dello ioduro a partire dal bromuro corrispondente (Schema 1).

Schema 1

Per quel che riguarda il cammino sintetico n 1, occorre dapprima sintetizzare il bromuro corrispondente. Così come nelle precedenti sintesi, 100 ml di 1-metilimidazolo (1,25 moli) sono stati messi a reagire con un lieve eccesso equimolare di 1-bromobutano, in assenza di solvente e in un bagno di acqua e ghiaccio, per mantenere la temperatura attorno a 0 °C. Il periodo delle aggiunte è durato parecchie ore, al termine delle quali si osservava l’intorbidamento della miscela di reazione. Il tutto è stato lasciato sotto agitazione vorticosa per tutta la notte a temperatura ambiente. Anche in questo caso, apparivano essere presenti due fasi distinte, una inferiore più densa, e una supernatante: quest’ultima era la fase dei reagenti, indice del fatto che la reazione non era andata a completamento. È stato dunque necessario riscaldare la reazione, ed è stato fatto con un bagno ad acqua, innalzando gradualmente la temperatura, raggiungendo infine un valore massimo di 70 °C. Il sistema è stato lasciato in agitazione in queste condizioni un’ulteriore giornata. Il riscaldamento ha permesso alla reazione di andare a completamento, perché dopo era presente un’unica fase, limpida e di colore giallo paglierino. La miscela di reazione è stata essiccata alla pompa ad olio e a caldo (T = 50 °C) per eliminare la parte di reagente in eccesso, fino a che non si osservava più la formazione di bolle, causata dall’evaporazione del reagente; successivamente è stato messo il tutto nel congelatore per 24 h, al fine di favorire la precipitazione. Dopo 24 h la miscela di reazione era completamente solidificata, ma appariva di colore giallo, quindi sono state necessarie delle purificazioni. Il composto è stato dunque cristallizzato più volte  da acetonitrile, recuperando di volte in volta le acque madri, e sciacquando i cristalli con acetato di etile. Dopo aver ripetuto sino 6 volte questa procedura, si recupera un solido dall’aspetto cristallino e bianchissimo. Poiché i sali di imidazolo sono igroscopici, il sale è stato fatto essiccare alla pompa ad olio per diversi giorni, dopo di che è stato eseguito uno spettro 1H-NMR per verificarne la purezza (figura 1).

Figura 1

Dallo spettro risulta che il bmimBr è stato ben purificato, dal momento che non ci sono tracce di residui di reagenti

|  | ppm | H-type | Molteplicità |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8,68 | a | Singoletto |
|  | 7,45 – 7,40 | b | Doppietti |
|  | 4,17 | d | Tripletto |
|  | 3,86 | c | Singoletto |
|  | 1,82 | e | Quintetto |
|  | 1,29 | f | Sestetto |
|  | 0,89 | g | Tripletto |

Tabella dei segnali protonici

Accertata la purezza del prodotto mediante l’analisi NMR, il bmimBr è stato quindi pesato per la determinazione della resa, che risultava essere del 70%. Avendo a disposizione questo precursore, il bromuro verrà successivamente scambiato con lo ione I- per il completamento della sintesi.